Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Thermomètre De Bain

pour bébé

Responsabilité documentaire

| Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par | M. Avigni A. Sengler G. Antonini M. Mesbahi | Techniciens | 19/11/2025 |  |
| Approuvé par | <Chef de projet> (IUT GEII Bdx) | Chef de projet | JJ/MM/AAAA |  |
| Approuvé par | <Client> (Baby Corporation) | Client | JJ/MM/AAAA |  |

Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04/01/2016 | Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien. |
| 2 | 19/11/2025 | Première publication |

Documents de références

| Sigle | Référence | Titre | Rév. | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [CDC] | TDB_CDC | Cahier des charges | 1 | Baby Corporation |
| [DDC] | TDB_DDC_EQ22 | Dossier de conception | 2 | IUT GEII Bdx |

Table des matières

1. Nature du document	3

2. Documents de fabrication du produit	3

2.1. Schéma électrique	3

2.2. Nomenclature	4

2.3. Typons	5

2.4. Plan de perçage	6

2.5. Schéma d'implantation	7

3. Processus de fabrication du produit	8

4. Matrice de conformité du produit	9

# Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

# Documents de fabrication du produit

Rédacteur : A. Sengler / M. Avigni

Relecteur : G. Antonini / M. Mesbahi

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : Projet_TDB

## Schéma électrique

Référence du document : FAB_SCHEMA

Rédacteur :  A. Sengler / M. Avigni

Relecteur : G. Antonini / M. Mesbahi

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : Conception détaillée (APPROVED)

figure 1: Schéma électrique ISIS de la carte TDB

## Nomenclature

Référence du document : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : A. Sengler / M. Avigni

Relecteur : G. Antonini / M. Mesbahi

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-34

Fichier : TDB-CDP-EQ22

| Type | Report topologique | Valeur ou Référence | Caractéristiques secondaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance | R1 | 43 kΩ | THD - E24 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R2 | 100 Ω | THD - E24 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R3 | 3 kΩ | THD - E24 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R4 | 300 Ω | THD - E24 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R5 | 3600 Ω | THD - E24 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R6 | 620 Ω | THD - E24 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R7 | 1 kΩ | THD - E24 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R8 | 4700 Ω | THD - E24 +/-10% - 250mW |
| Condensateur | C1 | 470 nF | THD - +/-20% - non polarisé - CAP 20 - 16V |
| Condensateur | C2 | 100 nF | THD - +/-20% - non polarisé - CAP 20 - 16V |
| Régulateur linéaire | U1 | LM78L05ACZ/NOPB | Régulateur 5V - tripolaire Vcc, GND, Vallime |
| AOP | U2 | MCP6002 | Vdd = 5V ,VT1 = 0.36 ; VT2 = 0.39 |
| Porte Logique NOR | U3 | 74HC02 | VI < 0.5 V or VI > VCC + 0.5 V - tripolaire |
| Capteur de température | U4 | MCP6002-I/P | LM35 - tripolaire - Vcc, GND, Vs |
| LED rouge | D1 | TLDR4900 | LED rouge 3mm 200mcd 20mA |
| LED verte | D2 | HLMP-Y801-JPP00 | LED verte 3mm 310mcd 20mA |
| LED bleue | D3 | MP000436 | LED bleue 3mm 2000mcd 20mA |
| Connecteur | J1 | MH100 | THD Connecteur 2,54mm 2 broches mâles |
| Commutateur glissière | SW1 | JS202011CQN | 11mm - 2pin utiliser / 6 pin - non polarisé |
| Circuit imprimé double face | CI | CIF AB60 | Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm |

## Typons

Référence du document : FAB_TYPONS

Rédacteur : G. Antonini / M. Mesbahi

Relecteur : A. Sengler / M. Avigni

Exigences client vérifiées : EXIG_DIMENSIONS

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : Schémas carte

figure 2: Typon de la carte TDB “Bottom copper”

figure 3: Typon de la carte TDB “Top copper”

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

## Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : G. Antonini / M. Mesbahi

Relecteur : A. Sengler / M. Avigni

Exigences client vérifiées : EXIG_DIMENSIONS

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : Schémas carte

figure 4: “Drill plot” de la carte TDB

Commentaires sur le document : 
30 th ≈ 0,8 mm (✕)
40 th ≈ 1mm (✳)
50 th ≈ 1,2 mm
60 th ≈ 1,5 mm.

4mm (+)

## Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : G. Antonini / M. Mesbahi

Relecteur : A. Sengler / M. Avigni

Exigences client vérifiées : EXIG_DIMENSIONS

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : Schémas carte

figure 5: “Plan d'implantation” de la carte TDB

Commentaires sur le document : 
Les diodes D1, D2 et D3 sont polarisées.

Les circuits intégrés sont U1, U3 et U4, les condensateurs C1 et C2 et l’interrupteur SW1 ont dû être routés par le bas sur le “bottom copper”.

# Processus de fabrication du produit

Référence du paragraphe : FAB_PROCESSUS

Rédacteur :  A. Sengler / M. Avigni

Relecteur : G. Antonini / M. Mesbahi

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-36

Pour construire la carte électronique du projet TDB, nous allons appliquer le protocole suivant :

- Imprimer les typons

- Imprimer guides annexes (plan de perçage et schéma d’implantation)

- Passer la carte à l’insoleuse (brûler la protection chimique du circuit imprimé non protégée par les typons)

- Passer la carte au révélateur (enlever la protection chimique brûlée par l'insoleuse)

- Passer la carte à la machine à graver (bain d’oxydo-réduction pour dissoudre le cuivre non protégé)

- Passer la carte à l’insoleuse sans les typons (pour enlever le reste de la protection chimique)

- Percer et découper la carte en utilisant une perceuse à colonne et une cisaille

- Vérifier la continuité des éléments de la carte avec un multimètre en mode continuité

- Vérifier l’absence de micro-contacts sur la carte avec un multimètre en mode continuité

- Souder les composants en suivant le plan d’implantation

- Effectuer le contrôle final (contrôle visuel qualitatif et contrôle quantitatif par mesure si nécessaire)

L’ensemble du protocole que nous allons suivre et les standards de qualité attendus sont détaillés dans la vidéo suivante: https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

# Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence | Méthodes de développement | Paragraphes en lien avec l'exigence | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Sans objet | Inspection documentaire | FAB_SCHEMA | Conforme |
| Sans objet | Inspection documentaire | FAB_NOMENCLATURE | Conforme |
| EXIG_DIMENSIONS | Inspection documentaire | FAB_TYPONS FAB_PERCAGE FAB_IMPLANTATION | Conforme |
| Sans objet | Inspection documentaire | FAB_PROCESSUS | Conforme |